# 南京交通职业技术学院

# 招标文件

项目名称：实训室改造及防水工程

项目编号：JY201217号

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二〇一二年五月二十九日

- 报价一览表

学  院 采 购 投 标 报 价 单

采购编号：JY201217                                                  金额单位：万元

| 分包 | 项 目 | 采购要求 | 工期要求 | 预算 | 投标报价 | 投标人工期 | 综合优惠率 | 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路桥工程系实训室改造 | 见附件 | 自学院发出中标通知书后40日内达到交钥匙标准。 | 16.5 |  |  |  | 路桥工程系 |
| 二 | 一期食堂屋顶防水工程 | 见附件 | 自学院发出中标通知书后15日内达到交钥匙标准。 | 9 |  |  |  | 后勤管理 |
| 报价合计 | 人民币（大写）: 拾 万 仟 佰 拾 元整 ￥： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、以上各分包报价不得突破各分包预算，并应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容（施工过程中所有相关税费详见报价须知）。 2、投标报价的有效期为30天。 3、投标人资质要求：分包一 为江苏省政府采购工程施工项目协议供货单位；分包二 拥有建筑防水工程专业承包企业资质。 4、有关竣工结算说明：工程竣工结算须经审计部门审计，最终工程结算造价=审计部门审计后的工程结算造价*（1—综合优惠率） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：                                                                        授权代表（签字）

附件： 实训室改造及防水工程项目

采购清单及主要采购要求

分包一、路桥工程系实训室改造

一、工程概况

由于高等级公路养护与管理专业实践教学需要，现系部将修远楼四楼东侧闲置区域改造为公路养护技术实训室。

二、工程方案

- 砖墙、混凝土拆除：原有屋面混凝土找平层、砖墙凿除，垃圾清理运输。

- 砖墙砌筑：对原有空闲结构进行砖墙砌筑。

- 结构防水：窗下墙与女儿墙之间防水,屋顶300做防水。

- 楼面坡度找平：采用C20砼对原有楼面进行找平。

- 铺设塑胶地板：在平整的地面上铺设塑胶地板共300。

- 墙面粉刷：内外墙粉1:2.5水泥砂浆共400。

- 安装门窗：。窗子颜色同原有窗子颜色，主材厚度2mm；防盗门厂家定做，颜色现场定。

- 内墙粉刷：内墙面刷白水泥腻子2遍，刷天祥乳胶漆2遍。

- 室内电线预埋：室内照明、动力路线预埋。

三、工程图纸见附件。

三、工程量清单

路桥工程系公路养护技术实训室土建项目工程量清单

| 序号 | 工程名称及计算公式 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼找平层拆除 |  | 300 | 原有屋面砼找平层凿除，垃圾清理出校门 | / |
| 2 | 砖墙拆除 |  | 10 | 原有砖墙拆除，垃圾清理出校门 | / |
| 3 | 砖墙 |  | 35 | M5水泥砂浆砌筑，KM1多孔砖 | / |
| 4 | SBS防水卷材水沟 | m | 36 | 窗下墙与女儿墙之间防水，高度为1.1m；屋顶300做防水，材料品牌为禹王牌 | / |
|  |  |  | 300 |  |  |
| 5 | 楼面垫层 |  | 40 | C20，原有楼面坡度找平 | / |
| 6 | 铺塑胶地板 |  | 300 | 砼地面上铺厚度1.2cm的塑胶地板 | / |
| 7 | 墙面粉刷 |  | 400 | 内外墙粉1:2.5水泥砂浆 | / |
| 8 | 彩色铝合金窗 |  | 52 | 主材厚度2mm，颜色同原有窗子，玻璃厚度5mm | / |
| 9 | 全钢板防盗门 |  | 7.5 | 厂家定做春天牌全钢防盗门，厚度为1.2mm，颜色现场定 | / |
| 10 | 内墙面乳胶漆 |  | 500 | 墙面刮白水泥腻子2遍，刷天祥乳胶漆2遍 | / |
| 11 | 室内电器预埋 | 项 | 1 | 动力电采用10×5橡胶电缆，长度为100m；照明电预埋4×3，长度为300m；动力电采用6×5BV线、长度分别为500m。 | / |

分包二、一期食堂屋顶防水工程

一期食堂二层西侧平台及顶面防水施工项目

一、项目概况

一期食堂二层西侧平台及顶面防水施工，工程位于南京交通职业技术学院江宁校区内思源堂南楼二层西侧屋面。

二、施工要求

1、一期食堂二层西侧平台

原有破损、风化、翘曲屋面保护层、防水层全部铲除、垃圾外运，1:3水泥砂浆局部补找坡，局部完整屋面清扫干净，墙根做圆角，整浇冷底子油粘结层，热粘整铺3mm厚SBS防水卷材，浇筑70mm厚轻质陶粒混凝土保护层，保护层分格缝油膏嵌缝，上覆200mm宽卷材盖缝，落水口重新加设滤网。

三、工期要求15天

四、质保按照国家规范五年

五、企业资质：拥有防水施工资质，近两年内有同等施工业绩（合同）。

六、图纸附后

工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层铲除 | M2 | 900 |  | 破损、风化、翘曲屋面保护层、防水层全部铲除至房屋结构层，含垃圾下楼外运 |
| 2 | 墙面开横槽 | M | 250 |  | 墙面沿楼板面高500mm处开50mm*50mm横槽 |
| 3 | 水泥砂浆局部修补 | T | 5 |  | 1:3水泥砂浆局部修补、找坡、粉圆角、粉落水口、粉女儿墙等部位 |
| 4 | 整浇冷底子油 | M2 | 1200 |  | 楼板面整浇冷底子油结合层 |
| 5 | 满铺热粘SBS防水卷材 | M2 | 1200 |  | 楼板面满铺热粘3mm厚SBS防水卷材，100mm以上搭接，遇墙体翻高500mm，含保护层分格缝250mm宽盖条 |
| 6 | 整体浇注陶粒轻质混凝土 | M3 | 65 |  | C25陶粒轻质混凝土浇注保护层，厚70mm，屋面找坡分割 |
| 7 | 板缝嵌油膏 | M | 200 |  | 沥青油膏嵌板缝 |

- 投标人须知

1、投标人参加本项目的报价，即被认为接受了本采购文件的所有条款和规定。

2、投标人应认真审阅本采购文件，并对自身的工作负责，投标报价一经学院确认，合同即以成立，投标人必须无条件履约。

3、投标人报价后如果违约，其投标保证金将不予退还，并按照有关规定进行处罚。

4、投标人必须具有独立法人资格，有能力提供本次项目采购、并能提供相应的技术及服务，且具有良好的财务状况和商业信誉并具有安全生产许可证；否则其递交的投标文件无效。投标人可在开标前规定时间到学院进行勘察现场，招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责，投标人踏勘现场发生的费用自理。

5、投标人必须核实清单工程量，如有疑问，在答疑会之前要求招标人予以澄清，否则，视同认可招标人提供的清单工程量。

6、答疑会安排

（1）时间：2012年6月4日10：00

（2）地点：南京市江宁区科学园龙眠大道629号大学生活动中心115会议室

7、报价投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《招投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格投标人，其投标文件无效。

- 报价须知(请投标人务必认真阅读)：

1、投标人参加采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、关于报价：上述货物均应以人民币报价，金额单位万元，保留两位小数。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及招标文件明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定的各项应有费用等。 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。投标报价的计价方法按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）执行。

可选用的工程计价表和有关文件

（1）招标文件、施工图纸、工程量清单及有关的技术说明；

（2）招标答疑文件、现场踏勘情况、施工组织设计或施工方案；

（3）《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）、《江苏省建筑工程费用定额》（2009）等；

（4）材料价格可以参照最近一期南京市、江宁区工程建设材料市场指导价格执行，信息价没有的参照市场价计入。

（5）预算工资单价可参照“关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮加固、城市轨道交通、仿古建筑及园林工程预算工资单价的通知”（苏建价〔2011〕812 号）文件执行。

（6）其它与报价计算有关的各项政策、规定等。

3、每个分项只能有一个报价，不接受有选择的报价。投标人须对各分包的全部内容进行报价，否则报价无效。投标人的报价不得超过采购预算，否则报价无效。上述货物的交货时间由投标人根据自身情况填报（至少满足采购人最迟工期时间的要求）。

4、报价文件应当包括：

①报价一览表，（中标单位在签订合同前需向招标人提供与投标文件相同的投标报价的未来软件版电子文件）；

②所投项目详细清单、制作效果方案及过程、工艺及材料技术规格描述（响应清单）；

③项目实施方案；

④售后服务承诺（书面材料，格式自定）；

⑤相近项目的案例

⑥法人授权委托书原件（格式见附页）；

⑦企业相关资质证明材料（营业执照复印件、企业相关资质证书复印件等）；

⑧资格证明文件及其他材料。

5、采购文件数量及密封要求：上述材料壹式叁份，正本壹份，副本贰份，装订后密封并加盖投标单位公章。未按要求提供，将不予授标。

6、投标文件截止时间： 2012年6月8日9：30（北京时间），截止时间后，学院将拒绝投标人的投标报价。投标人必须在报价截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交投标文件以及其它招标所规定的应在投标截止时间前完成的事项。

7、开标地点及要求：南京市江宁区科学园龙眠大道629号大学生活动中心115会议室，开标时请法定代表人持本人身份证件和营业执照复印件参加，或授权代表持本人身份证件和法人授权委托书原件参加。

8、投标保证金要求：

8.1、投标保证金为： 叁仟元整，请在签名报到前递交有效银行本票或汇票，不接受转帐、现金、转帐支票或其他形式的保证金。未提交或未按要求提交报价保证金的投标报价将被拒绝。

8.2、成交投标人的投标保证金将自动转为履约保证金,在其货物交付使用、用户单位验收合格后五个工作日内无息退回；非成交投标人的报价保证金将在投标活动结束后五个工作日内无息退回。

8.3、发生下列情况之一,投标保证金将不予退回:

8.3.1、开标开始后投标人撤回其报价的；

8.3.2、成交后不按通知规定的时间、地点与采购人签订合同的。

9、开标与评标

本项目报价方式为:一次报价。

评（议）标原则:满足采购需要，质量服务相等以提出报价（结合综合优惠率）最低的投标人为成交候选人。

采购方不接受不符合招标文件要求的投标书。

确定中标投标人由评标小组进行。评标小组由采购单位代表、物资采购管理办公室和相关专家共三人以上单数组成。

9.1学院将仅对确认为符合招标文件要求的报价进行评价和比较。

9.2对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，学院有权要求予以澄清。

9.3合同将授予符合招标文件条件并对学院最为有利的投标人。

9.4学院有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

9.5学院可以接受报价项目中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变采购的数量。

9.6学院评定中标后，立即发出成交通知，此后成交人应依时与买方签约。

评标小组判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。当出现投标投标人不足三家或其他特殊情况时，由评标小组集体研究处理方法。

10、验收及付款原则：验收由采购单位组织进行；付款由采购单位按学院采购资金支付的有关程序执行。

11、本次采购联系人：本项目由李晓旭、陈亮（分包一）和孙兴伟（分包二）负责，业务咨询电话为025-86115873，技术咨询电话：陈亮电话为025-86115060、孙兴伟025-86115047有关采购的事务和本项目的补充公告敬请关注学院网站发布的信息（网址：www.njci.cn），传真86115873。

12、有关开票信息

名称：南京交通职业技术学院

纳税人识别号：320121466001961

地址、电话：江宁区科学园龙眼大道629号 025-86115019

开户行及帐号：南京银行江宁支行 01780120540000657

具体开发票事宜与采购单位协商。

- 所投项目清单、工程方案及过程、工艺及材料技术规格描述（响应清单）；

格式由投标人自行拟定，可以提供制作效果图。

分包一、

路桥工程系公路养护技术实训室土建项目工程量清单

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 工程要求 | 综合单价 | 总价 | 材料及工艺情况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼找平层拆除 |  | 300 | 原有屋面砼找平层凿除，垃圾清理出校门 |  |  |  |
| 2 | 砖墙拆除 |  | 10 | 原有砖墙拆除，垃圾清理出校门 |  |  |  |
| 3 | 砖墙 |  | 35 | M5水泥砂浆砌筑，KM1多孔砖 |  |  |  |
| 4 | SBS防水卷材水沟 | m | 36 | 窗下墙与女儿墙之间防水，高度为1.1m；屋顶300做防水，材料品牌为禹王牌 |  |  |  |
|  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 5 | 楼面垫层 |  | 40 | C20，原有楼面坡度找平 |  |  |  |
| 6 | 铺塑胶地板 |  | 300 | 砼地面上铺厚度1.2cm的塑胶地板 |  |  |  |
| 7 | 墙面粉刷 |  | 400 | 内外墙粉1:2.5水泥砂浆 |  |  |  |
| 8 | 彩色铝合金窗 |  | 52 | 主材厚度2mm，颜色同原有窗子，玻璃厚度5mm |  |  |  |
| 9 | 全钢板防盗门 |  | 7.5 | 厂家定做春天牌全钢防盗门，厚度为1.2mm，颜色现场定 |  |  |  |
| 10 | 内墙面乳胶漆 |  | 500 | 墙面刮白水泥腻子2遍，刷天祥乳胶漆2遍 |  |  |  |
| 11 | 室内电器预埋 | 项 | 1 | 动力电采用10×5橡胶电缆，长度为100m；照明电预埋4×3，长度为300m；动力电采用6×5BV线、长度分别为500m。 |  |  |  |

分包二、一期食堂屋顶防水工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 工程要求 | 综合单价 | 总价 | 材料及工艺情况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层铲除 | M2 | 900 | 破损、风化、翘曲屋面保护层、防水层全部铲除至房屋结构层，含垃圾下楼外运 |  |  |  |
| 2 | 墙面开横槽 | M | 250 | 墙面沿楼板面高500mm处开50mm*50mm横槽 |  |  |  |
| 3 | 水泥砂浆局部修补 | T | 5 | 1:3水泥砂浆局部修补、找坡、粉圆角、粉落水口、粉女儿墙等部位 |  |  |  |
| 4 | 整浇冷底子油 | M2 | 1200 | 楼板面整浇冷底子油结合层 |  |  |  |
| 5 | 满铺热粘SBS防水卷材 | M2 | 1200 | 楼板面满铺热粘3mm厚SBS防水卷材，100mm以上搭接，遇墙体翻高500mm，含保护层分格缝250mm宽盖条 |  |  |  |
| 6 | 整体浇注陶粒轻质混凝土 | M3 | 65 | C25陶粒轻质混凝土浇注保护层，厚70mm，屋面找坡分割 |  |  |  |
| 7 | 板缝嵌油膏 | M | 200 | 沥青油膏嵌板缝 |  |  |  |

- 项目实施方案

包括项目施工、以及时间进度人员安排等，具体方案和格式由投标人自行拟定。（投标人必须指定项目经理和配备安全员）

- 售后服务承诺方案

具体方案和格式由投标人自行拟定

- 投标人提供相近项目案例

以近2年内提供的合同复印件为准。（原件备查）

- 法人授权委托书（原件）

法 人 授 权 委 托 书

委托单位：               法定代表人：

地    址：               邮政编码：

受托人姓名：   性别：    出生日期：   年   月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                现 住：

兹委托受托人          代表我参加南京交通职业技术学院组织的（采购编号为：JY201217）的  实训室改造及防水工程项目采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加开标；

2、现场服务承诺补充；

3、对投标文件予以澄清、解释；

4、质疑；

5、签订成交合同；

6、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位  （公章）

法定代表人（签名）

年     月       日

备注：

（1）投标人授权代表须在报价截止时间前持本授权书原件及本人身份证件办理交纳保证金、签名报到、递交报价文件等事宜，报价文件中附授权书复印件。

（2）投标人法定代表人直接参加询价采购的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证及营业执照复印件办理相关手续。

- 其他相关资料

- 企业法人营业执照副本复印件；

- 授权委托人身份证复印件；

- 企业相关资质证书复印件。

4、国家要求的从事该行业必须具有的资质

- 合同条款（分包一合同按工程协议供货合同）

合同格式（参考）

甲方: 南京交通职业技术学院

乙方:

甲乙双方根据2011年    月    日政府采购编号   采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

- 合同价款

项目及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

- 本合同价款采用 固定总价 方式确定。

合同价款中包括的风险范围：

⑴、各类建材的市场价格风险及各类政策性风险；⑵、环境保护费、检验试验费、临时设施费、机械设备进出场及安拆等措施项目费等；⑶、作为有丰富经验的承包商应该可以预见到的风险；⑷、因自身施工原因造成工期、费用增加的风险。

风险费用的计算方法：

承包人确定投标报价时已经充分考虑上述全部的风险范围并将承担该风险所需费用一并计入投标报价，不再单独结算。

风险范围以外合同价款调整方法：

发包人认可的设计变更，由此引起的新增工程量清单项目，其变更合同价款由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

(1)、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

(2)、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

(3)、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

二、交货地点： 采购人指定地点

三、验收：甲方按采购文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：                              ，验收费用由甲方承担。

四、履约保证金：甲乙双方签订合同后，乙方的投标保证金自动转化为合同履约保证金。

五、付款：由甲方按下列程序付款。每次付款在五个工作日内完成。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的 0%。

2、工程完工并经验收合格，进行工程竣工结算，工程结算审计结束后，采购项目正常运行1个月，提交全部报告材料，按最终工程结算造价{审计部门审计后的工程结算造价*（1—综合优惠率）}付至95%（扣回全部甲供材款含水电费）；同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3、经年检合格使用12个月后支付合同金额的5%。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）成交通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲方：南京交通职业技术学院（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

户名：

开户银行：

账号：