询价通知书
	项目编号：JY2016002
项目名称：南京交通职业技术学院路桥学院门厅电子LED屏


南京交通职业技术学院物资采购管理办公室
二〇一六年一月

第一章  询价采购邀请
南京交通职业技术学院物资采购管理办公室受路桥学院委托，对路桥学院门厅电子LED屏采购安装（项目名称）进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件，并一次性报出不得更改价格,依据采购文件要求报回我院采购办。
1、项目内容及预算：路桥学院门厅电子LED屏采购安装（预算总121500元）
    2、供应商应具备下列资格条件：
《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件；
3、货物总体要求：
供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
招标人不统一安排现场勘查，建议投标人联系采购人自行勘查现场。

4、 响应文件提交时间、地点：2016年1月7日——1月15日 上午9：30止
    密封后的采购文件缴纳地址：南京交通职业技术学院弘毅楼230办公室（一式四份）。
    开标评标时间、地点：2016年1月15日上午10：00；弘毅楼114会议室。
5、评审与成交标准：

质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且报价最低。
6、采购人联系方式

联系人：马老师
联系电话：025—86115060；13770613258
7、采购办联系方式

询价通知书编制：成老师 尤老师
联系电话：025—86115873；86115963
联系传真：025—86115963
办公室地址：南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼230房
第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等
一、系统概述
    项目名称：LED信息发布系统
在一楼大厅进门墙面上设计1块LED屏，根据大厅安装位置和大屏分辨率的需要，要求采用点间距3mm的全彩3合1表贴LED屏。

LED的安装须采用壁挂式安装，其它配套施工：拆除原先旧屏、大屏电源布线施工、光纤及网络线布线施工、智能配电柜等。大屏封边采用黑钛304拉丝不锈钢。
2、系统架构
    门厅LED：显示系统功能的实现由硬件和软件两大部分配合完成。硬件设备主要由通信单元、数据分配和扫描单元、显示屏屏体等几部分组成。
（1）控制单元：控制模块保证屏幕控制机的显示内容准确无误地长距离传输到显示屏上。控制模块对传输的信息进行编码解码处理，利用专用通信电缆进行长距离传输和接收数据处理。
（2）显示屏屏体：显示屏是有许多显示单元模组组成，它们分成不同的区域接受数据分配和扫描单元传来的显示数据，以模组化结构显示。保证系统安全可靠运行。
3、系统配电设计
    本系统为复杂的大型电子系统，元器件多、功耗大。为保证系统的可靠运行和安全须采用进口高性能的开关电源，对大屏采用保护接地、防静电接地、屏蔽接地多种等多种接地措施；采用三相五线制，管穿线敷设电缆；采用具有多功能的智能配电柜。
    电源：380V电源供电，电压波动±15%下仍可正常工作。大屏按1个平方1.2KW的功率预留电源回路，大屏需要强电提供一个独立的开关回路。
 
二、设备清单
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	报价/品牌

	1
	LED显示屏
	★像素间距:3mm。
	7.171
	平方
	 

	
	
	像素组成:SMD(3in1)2121黑灯。
	
	
	

	
	
	发光管芯，整体品质相当于晶元；科锐；日亚等产品品质。
	
	
	

	
	
	驱动封装：整体品质相当于台湾聚积；国新；晶台；安普等产品品质。
	
	
	

	
	
	封装材质:铜托架，黄金线
	
	
	

	2
	控制专用计算机
	H81芯片组/I3-4160/4G/500G硬盘/16倍速 DVD±RW/  19" 液晶/ 预装正版Windows 7简体中文；品牌电脑。控制用电脑整体品质相当于DELL；HP；联想等
	1
	台
	

	3
	LED屏控制器
	各类信号源多路输入，视频信号自由切换（输入：VGA*2，DVI*1，HDMI*1，RGB*2，DP*1，输出：DVI*2，VGA*1)
	1
	台
	 

	4
	信息发布系统
	1、功能简介：快速节目制作 简单易用；便捷日程管理 只需轻点鼠标；强大素材库 支持多种文件格式；优秀终端效果 支持多种显示设备；终端监控 掌控当前运行状态；用户权限管理 信息更安全；
2、信息发布机顶盒直接与LED大屏连接，将来增加的信息发布终端部分可以直接联网，统一管理.
	1
	套
	 

	5
	音频转换软件
	为满足纯音频广播发布需要要.
1、要求节目单自动导出格式支持DOC、XLS、RTF、RPT和HTML。
2、可将文本文件（讲稿等）自动朗读播放，可以设置发音人、选择男声女声及音调、朗读遍数、插入静音等。
3、可将文本文字直接制成音频文件节目，一键生成，合成语音要求流畅度达到4分以上。
中标人在签定合同前需要携软件到学校演示软件功能，如不满足招标文件要求，用户有权否定招标结果，一切后果由投标人自行负责
	1
	套
	 

	6
	配电柜
	PLC，内置品质相当于施耐德继电器和空气开关，可实现远程开关电和本地开关电
	1
	套
	 

	7
	安装结构架
	配套设置
	1
	批
	 

	8
	封闭性装饰
	黑钛304拉丝不锈钢
	1
	批
	 

	9
	吸顶音箱
	功率:30--60W,频响范围：90HZ－２０HZ，标准阻抗：８欧姆；品质相当于惠威、雅马哈等品质
	４
	个
	

	10
	功放
	功率：400W
品质相当于天龙等一线品牌惠威、爱浪等。
	1
	台
	

	11
	电源线
	6平方
	100
	米
	

	12
	网线
	六类
	130
	米
	

	13
	音箱线
	专业音箱线2*1.5
	150
	米
	

	14
	机柜
	国标高1.2M,壁厚1.5MM
	1
	个
	 

	15
	背景墙

	1.背景墙净面积约 26平米，贴品质相当于一线品牌诺贝尔、冠军、萨米特等全瓷瓷砖；
2.瓷砖尺寸为60*30厘米；
3.瓷砖为湿贴
具体情况根据现场情况实施：
	约26
	平方
	 

	16
	旧屏拆除及搬至指定位置
	 现场自行勘查
	1
	批
	 

	17
	安装调试及辅材
	 
	1
	批
	 

	18
	合计总价
	 
 
 
 


三、全彩屏招标技术要求如下：
1、投标产品通过CCC认证、ISO9001认证、CE认证、RoHS认证。
2、招标文件中带“ ★”项必须响应，否则投标无效。
3、中标人必须对产品提供不少于五年全套免费质保，质保期自验收合格之日起计算。在质保期内设备与软件发生问题，中标人须在接到通知1小时内响应， 2小时内上门，12小时内必须解决问题，否则及时提供替代品。上门及维修产生的一切费用由中标人承担。
注： 1、在响应参数时，如是正偏离请注明

注：1、以上所有产品（含辅材）的性能指标须符合国家标准。

四、交付使用时间、地点及文档：
1、合同签订之日起30个日历日内。
2、地点：南京交通职业技术学院。
PAGE  
1

