询价通知书
	项目编号： JY2016126、129
项目名称：南京交通职业技术学院电信学院实训室设备询价采购


南京交通职业技术学院物资采购管理办公室
二〇一六年十二月

第一章  询价采购邀请
南京交通职业技术学院物资采购管理办公室受电信委托，对其所需实训室设备进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件，并一次性报出不得更改价格,依据采购文件要求报回我院采购办。
1、项目内容及预算：
分包一：数字电路实验箱（预算总84000元）
分包二：电磁学实验室设备（预算总116000元）
    2、供应商应具备下列资格条件：
《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，需提供营业执照的主经营范围；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件；

3、货物总体要求：
供应商提交产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，并对来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
招标人不统一安排现场勘查，建议投标人联系采购人自行勘查现场。

4、 询价文件发布日期：2016年11月28日

响应文件提交时间、地点：2016年12月13日上午8：50-----9：30止
    密封后的采购文件缴纳地址：南京交通职业技术学院弘毅楼230办公室（一式三份）。
    开标评标时间、地点：2016年12月13日上午10：00；弘毅楼230办公室。

5、评审与成交标准：

质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且报价最低。
6、采购人联系方式

联系人：石老师
联系电话：025-86115707
7、采购办联系方式

询价通知书编制：成老师 联系电话：025—86115873
办公室地址：南京交通职业技术学院江宁校区弘毅楼230房
第二章  采购项目的技术规格、要求和数量等
分包一：数字电路实验箱：
	号
	名称
	技术指标

	1
	总体要求
	数字电路实验箱采用主板加模块结构，便于升级维护；标配带锁紧功能的DIP插座开发板和SOP与DIP转换插座，确保实验箱性能稳定和插拔芯片便捷性。

实验箱硬件资源丰富，内置CPLD模块，方便学生根据教学需要结合自己兴趣完成基础性实验、开发性实验、课题设计性实验。

实验平台需内置DDS信号源，频率连续可调的TTL信号。 

	2
	技术指标
	★1、实验平台标配：逻辑电平产生模块；时钟信号与可编制程逻辑器件开发模块；数码管与LED显示模块；电源、阻容元件、运放与电位器模块；开发模块1；开发模块2
2、 逻辑电平产生模块：4路消抖正负脉冲输出、16路逻辑电平输出；进口按钮，稳定可靠；

★3、时钟信号与可编制程逻辑器件开发模块：

· 时钟信号：1HZ、10HZ、100HZ、1KHZ、2KHZ、5KHZ、10KHZ、20KHZ、100KHZ、1MHZ；

· 连续脉冲：100HZ-1MHZ连续可调；

· 三态逻辑笔；

· 0-5V可调电压

· EPM570可编程器件，可开发组合逻辑电路和时序逻辑电路；

4、 数码管与LED显示模块：16位LED指示灯，8位LED数码管（6位译码、2位未译码）

5、 电源、阻容元件、运放与电位器模块：内置多种电阻电容和电位器，两个运算放大器，满足模数、数模转换、555定时电路所需器件；

6、 DIP插座模块：搭试电路，标配20芯插座4个，16芯插座4个；

7、 内置+5V、+12V、-12V电源，电源具有短路保护及自动恢复功能；
★8、标配6个14脚SOP和DIP转换插座、2个16脚SOP和DIP转换插座；转换座不用焊接SOP芯片，能过自锁机构固定SOP芯片，操作灵便。

	3
	实验内容
	基础实验：

实验箱的使用；门电路逻辑功能及测试；三态门和OC门的研究
；组合逻辑电路（半加器、全加器）
； 编码器与译码器；数据选择器；触发器及其功能转换；
移位寄存器；组合电路中的竞争与冒险；

应用设计实验
逻辑门的应用；计数、译码与显示； MSI计数器的应用；双向移位寄存器应用
；累加器的设计；格雷码与自然二进制码转换器；十翻二运算电路设计；   555定时器； SRAM存储器； AD模数转换； DA数模转换；信号采集与LED显示数字系统设计；

课程设计
莫尔斯电码数发报器；动量程转换的数字频率计；8路彩灯控制器；十字路口的交通灯控制器；数字电子钟逻辑设计；家用电风扇控制逻辑电路设计；鉴向倍频逻辑电路设计；四位二进制乘法器；


分包二：电磁学实验室设备：
螺线管磁场测定实验组合仪
一、实验目的
    1.掌握测试霍尔元件的工作特性。

    2.学习用霍尔效应法测量磁场的原理和方法。
3.学习用霍尔元件测绘长直螺线管的轴向磁场分布。
二、实验装置简介
螺线管磁场测定实验组合仪全套设备由实验仪和测试仪两大部分组成。
    A、实验仪
    1、长直螺线管
    长度L＝28cm,单位长度的线圈匝数N（匝/米）和霍尔元件灵敏度KH均标注在实验仪上。
    2、霍尔元件和调节机构
    霍尔元件采用砷化镓材料的成品器件，器件管脚说明：1、3脚为Is电流输入，2、4脚为
[image: image1.wmf]H

V

霍尔电压输出。
霍尔元件的灵敏度
[image: image2.wmf]H

K

与载流子浓度n成反比,因半导体材料的载流子浓度n随温度变化而变化,故
[image: image3.wmf]H

K

与温度有关。实验仪上给出了该霍尔元件在15℃时的
[image: image4.wmf]H

K

 值。

实验霍尔元件固定在铜质探杆顶端，探杆固定在二维（X、Y方向）调节支架上。其中Y方向调节支架通过旋钮Y调节探杆中心轴线与螺线管内孔轴线位置，应使之重合。X方向调节支架通过旋钮
[image: image5.wmf]1

X

、
[image: image6.wmf]2

X

调节探杆的轴向位置。二维支架上设有
[image: image7.wmf]1

X

、
[image: image8.wmf]2

X

及Y测距尺，用来指示探杆的轴向及纵向位置（调节范围±300mm，估读0.1mm）。
     B、 测试仪
    1.“
[image: image9.wmf]S

I

输出”
    霍尔器件工作电流源，输出电流0～10mA，通过
[image: image10.wmf]S

I

调节旋钮连续调节。
    2.“
[image: image11.wmf]M

I

输出”
    螺线管励磁电流源，输出电流0～1A。通过
[image: image12.wmf]M

I

调节旋钮连续调节。
上述两组恒流源读数可通过三位半LED数字电流表显示。

三、设备技术指标
    1.励磁恒流源
[image: image13.wmf]M

I


    输出电流          0～1A，连续可调，调节精度可达1mA。

    最大输出负载电压  12V。

    电流稳定度        优于10－3（交流输入电压变化±10％）。
    电流温度系数      ＜10－3℃。
    负载稳定度        优于10－3 （负载由额定值变为零）。
    电流指示         三位半发光管数字显示，精度不低于0.5％。
    2.样品工作恒流源
[image: image14.wmf]S

I


    输出电流          0～10mA,连续可调，调节精度可在10μA。

    最大输出负载电压  12V。

    电流稳定度        优于10－3（交流输入电压变化±10％）。
    电流温度系数      ＜10－3℃。
    负载稳定度        优于10－3 （负载由额定值变为零）。
    电流指示           三位半发光管数字显示，精度不低于0.5％。
    3.直流数字毫伏表
测量范围±20mV。  四位半发光管数字显示，精度不低于0.5％。

静电场描绘实验仪
一、特 点
    1.实验仪结构轻巧美观，电极板上涂有特殊导电材料，导电均匀，克服了传统导电纸导电不均匀和水介质作实验不方便的缺点。
    2.通过移动上下针同轴移动座，可以快速准确描绘静电场。
二、配置及技术性能
1. 实验仪为双层，同步探针，内置四种电板（同心圆、平行导线、聚焦、劈尖形或飞机机翼电场）。
2. 规格为410mm*240mm，高100mm，配置专用导线。

3. 微晶导电层的均匀性，实验值误差为小于2%。
4. 电源：输出范围（直流）为0v—30V，采用多圈电位器调节电压，分辨率为0.01V;输出电流：0~3A 具有过载保护和接入反极性的保护、具有恒压、恒流功能；显示方式：LED数码管显示，同时显示电压和电流值,低纹波，低噪声。
三、实验项目
1、学习用模拟方法来测绘具有相同数学形式的物理场；
2、描绘出分布曲线及场量的分布特点；
3、加深对各物理场概念的理解；
4、初步学会用模拟法测量和研究二维静电场。
三、交付使用时间、地点及文档：
1、合同约定。
2、地点：南京交通职业技术学院。
四、报价要求：
1、报价清单和设备参数请供货商自拟（以下表格可以根据实际需要调整）。

	序号
	设备名称
	数量
	偏离情况
	合计总价
	描述

	1
	分包一
	数字电路实验箱
	30个
	
	
	

	2
	分包二
	静电场描绘实验仪
	25个
	
	
	

	
	
	螺线管磁场测定实验组合仪
	10个
	
	
	


2、资质文件

PAGE  
8

_1228731481.unknown

_1228733300.unknown

_1228733322.unknown

_1228733329.unknown

_1228733312.unknown

_1228731497.unknown

_1228731546.unknown

_1228728710.unknown

_1228729119.unknown

