# 南京交通职业技术学院

# 招标文件

项目名称：南北大门电动门

项目编号：JY201165号

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二〇一一年十一月十八日

- 报价一览表

学  院 采 购 投 标 报 价 单

采购编号：JY201165                                                     金额单位：万元

| 分包 | 项 目 | 采购要求 | 工期要求 | 预算 | 投标报价 | 投标人工期 | 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 南北大门电动门 | 见附件 | 自学院发出中标通知书后25日内达到交钥匙标准。 | 20 |  |  | 基建办 |
| 报价合计 | 人民币（大写）: 拾 万 仟 佰 拾 元整 ￥： |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上各分包报价不得突破各分包预算,并应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容（施工过程中所有相关税费）。投标报价的有效期为30天。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：                                                                   授权代表（签字）

附件：学院南北大门电动门项目

采购清单及主要采购要求

1、采购清单

| 1、北大门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 门排 | 米 | 13.8+14.2=28 | 对开 |
| 驱动机构 | 套 | 2 |  |
| 平开门 | 米 | 1.5×2+1.8=4.8 | 大门两侧边通道 |
| 2、南大门 |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 门排 | 米 | 10.5+10.5=21 | 两侧主通道 |
| 驱动机构 | 套 | 2 | 单开 |
| 平开门 | 米 | 1.5×2+1.5×2=6 | 大门两侧边通道 |
| 3、道闸 | 台 | 3 | 杆长6米 |

注：以上数量（尺寸）仅供报价用，结算以实际发生为准。

2、采购要求

| 项 目 | 技术质量要求 |
| --- | --- |
| 门体外观要求 | 自动伸缩门的表面应平整无划痕、毛刺及其他机械损伤，外露金属不应有锈蚀，文字符号应清晰，产品标志应符合企标的要求。 |
| 规格用料要求 | 1、门体所有材料均为铝合金材质；装饰扣边材料采用铝合金材质或不锈钢材质（SUS304#）。门体高度≥1.6m 。 2、门体颜色为珍珠银；受力斜管采用八面管材料。 3、门排侧面宽度不能小于500mm；门排主框与主框间隔宽度不能大于270mm。 4、主材参考规格66×44×1.0；副材参考规格44×33×1.0，不同厂家可略有不同。 |
| 门体结构要求 | 1、门排采用下固定上滑动联动交叉网状结构，伸缩比合理； 2、门体斜管带符合自锁装置； 3、门排与机头驱动装置使用柔性连接； 4、采用无轨动滑轮运行技术。 |
| 门体运行耐磨损要求 | 1、门体每个伸缩管孔眼都镶有PA耐磨套，可做到无刺耳的摩擦运行，连续60H带负荷360°旋转100万次测试无明显松动。 2、走轮在10米行程里，通过30万次来回测试，无明显磨损。 |
| 机头安全要求 | 1、电机必须采用高效节能（弱电）电机，防止漏电。终身免费包换。 2、机头底盘采用高强度塑钢材料，提高绝缘效果。室外裸露电器部分具备防雨功能。 3、红外线防碰装置，自动伸缩门排在关门时，一旦有物体阻碍，可自动返回。 4、电子软启动技术，电机带自动刹车，封闭式一体化设计。 5、机头带数码遥控装置，具有遥控、电动、手动等几种方式，控制距离为50-100米以上的遥控器不少于2只/副。 |
| 驱动电机参数 | 额定电压：220V，额定功率：不小于300W，电流：1.2A-3.9A，频率：50HZ，绝缘等级：E级，移动速度：16m/分，牵引门排极限：30m |
| 门平移速度 | 要求门平移速度为（15~18）m/min |
| LED显示屏 | 彩色LED显示屏，可滚动显示300字的广告内容。 |
| 手动/自动转换 | 在遥控器有故障不能控制门运转或停电无法使用时，转动离合控制装置，可转换为手动开、关门。 |
| 磁敏限位 | 自动伸缩门的电控部分能通过磁敏限位开关来控制门的关闭位置，磁敏开关采用弱电控制。 |
| 定时保护装置 | 磁敏开关失效时，定时保护装置能在设定时间内自动停止，保护电机不被烧坏。 |
| 电机过热保护 | 自动伸缩门排因频繁的开启或被杂物牵挂受阻而导致电机超负荷运行发热至（130±15）℃时，应能自动断电，温度降至（90±15）℃时能恢复工作。 |
| 常态耐压 | 电源线和门排之间应能承受频率50HZ、有效值AC2000V的电压1min，无击穿或飞弧现象。 |
| 耐湿度测试 | 铝合金伸缩门电控部分温度为（40±2）℃；相对湿度90%~95%的试验箱中放置48H后应符合以下要求：A）电源线和门排之间绝缘电阻不小于1M B）电源线和门排之间能承受频率50HZ，有效值为AC1500V的电压1MIN，无击穿或飞弧现象。 |
| 低温储存试验 | 自动伸缩门电控部分应能承受低温储存环境试验，将产品置于（-25±2）℃环境中连续保持4H，取出恢复后应符合以下要求：A）外观和内零件完好，无松动；B）功能正常。 |
| 高温储存试验 | 自动伸缩门电控部分应能承受高温储存环境试验，将产品置于（50±2）℃环境中连续保持4H，取出恢复后应符合以下要求：A）外观和内零件完好，无松动；B）功能正常。 |
| 平开门 | 为不锈钢格栅门，产品采用不锈钢方管（SUS304#），哑光，门高1.6m（下口0.15m悬空，便于开启，实体部门1.45m高，上口与伸缩门齐平）,门扇框方管规格不应低于：30mmx60mmx2mm，栅栏方管规格不应低于30mmx30mmx1.2mm（实际测量），栅栏门的垂直方向的栅栏轴向中心栅距间隔190mm。3米宽平开门分两扇对开，开启时，门体定位铰链定位，两侧设门柱，门柱高同门高，方管规格不应低于参考规格30mmx60mmx2mm，门体所有可触及的部位都应光滑无毛刺，不应有利刺或尖锐棱角。 上述规格都以实际测量为准。 与门柱定位铰链连接，开门灵活。门铰链应转动灵活，在不大于5公斤的拉力作用下，门体可灵活转动。 |
| 道闸 | 道闸类型：智能道闸，升降时间：3-5秒，建议（箱体参考尺寸：1050*350*280），箱体材料：2.0的冷轧钢，闸杆长度：杆长6米，一体化电机，防漏电，电机终生包换。 |

投标报价及其他要求：

请投标人认真测算，项目实施过程中所需的招标文件中未列出的相关辅助材料和其他一切费用应由投标人在报价时一并考虑，固定单价，以实际发生数量进行结算。

- 投标人须知

1、投标人参加本项目的报价，即被认为接受了本采购文件的所有条款和规定。

2、投标人应认真审阅本采购文件，并对自身的工作负责，投标报价一经学院确认，合同即以成立，投标人必须无条件履约。

3、投标人报价后如果违约，其投标保证金将不予退还，并按照有关规定进行处罚。

4、投标人必须具有独立法人资格，有能力提供本次项目采购、并能提供相应的技术及服务，且具有良好的财务状况和商业信誉并具有安全生产许可证；否则其递交的投标文件无效。投标人可以在开标前规定时间到学院，同项目负责人联系看现场事宜。

5、报价投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《招投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格投标人，其投标文件无效。

- 报价须知(请投标人务必认真阅读)：

1、投标人参加采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、关于报价：上述货物均应以人民币报价，金额单位万元，保留两位小数，单价和总价应包括施工过程中、售后服务等相关的所有费用。

3、每个分项只能有一个报价，不接受有选择的报价。投标人须对各分包的全部内容进行报价，否则报价无效。投标人的报价不得超过采购预算，否则报价无效。上述货物的交货时间由投标人根据自身情况填报（至少满足采购人最迟工期时间的要求）。

4、报价文件应当包括：

①报价一览表；

②所投项目详细清单、制作效果方案及过程、工艺及材料技术规格描述（响应清单）；

③项目实施方案；

④售后服务承诺（书面材料，格式自定）；

⑤相近项目的案例；

⑥法人授权委托书原件（格式见附页）；

⑦企业相关资质证明材料（营业执照复印件、企业相关资质证书复印件等）；

⑧资格证明文件及其他材料。

7、采购文件数量及密封要求：上述材料壹式叁份，正本壹份，副本贰份，装订后密封并加盖投标单位公章。未按要求提供，将不予授标。中标单位签定合同前再提供两本副本。

8、投标文件截止时间： 2011年11月25日9：30（北京时间），截止时间后，学院将拒绝投标人的投标报价。投标人必须在报价截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交投标文件以及其它招标所规定的应在投标截止时间前完成的事项。

9、开标地点及要求：南京市江宁区科学园龙眠大道629号大学生活动中心115会议室，开标时请法定代表人持本人身份证件和营业执照复印件参加，或授权代表持本人身份证件和法人授权委托书原件参加。

10、投标保证金要求：

10.1、投标保证金为： 叁仟元整，请在签名报到前递交有效银行本票或汇票，不接受转帐、现金、转帐支票或其他形式的保证金。未提交或未按要求提交报价保证金的投标报价将被拒绝。

10.2、成交投标人的投标保证金将自动转为履约保证金,在其货物交付使用、用户单位验收合格后五个工作日内无息退回；非成交投标人的报价保证金将在投标活动结束后五个工作日内无息退回。

10.3、发生下列情况之一,投标保证金将不予退回:

10.3.1、开标开始后投标人撤回其报价的；

10.3.2、成交后不按通知规定的时间、地点与采购人签订合同的。

11、开标与评标

本项目报价方式为:一次报价。

评（议）标原则:详见附件。

采购方不接受不符合招标文件要求的投标书。

确定中标投标人由评标小组进行。评标小组由采购单位代表、物资采购管理办公室和相关专家共三人以上单数组成。

11.1学院将仅对确认为符合投标文件要求的报价进行评价和比较。

11.2对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，学院有权要求予以澄清。

11.3合同将授予符合招标文件条件并对学院最为有利的投标人。

11.4学院有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

11.5学院可以接受报价项目中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变采购的数量。

11.6学院评定中标后，立即发出成交通知，此后成交人应依时与买方签约。

评标小组判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。当出现投标投标人不足三家或其他特殊情况时，由评标小组集体研究处理方法。

12、验收及付款原则：验收由基建办组织进行；付款由基建办按学院采购资金支付的有关程序执行。

13、本次采购联系人：本项目由李晓旭、胡友好和王泉负责，业务咨询电话为025-86115873，技术咨询电话：胡友好和王泉 电话为025-86174605有关采购的事务和本项目的补充公告敬请关注学院网站发布的信息（网址：www.njci.cn），传真86115873。

14、有关开票信息

名称：南京交通职业技术学院

纳税人识别号：320121466001961

地址、电话：江宁区科学园龙眼大道629号 025-86115019

开户行及帐号：南京银行江宁支行 01780120540000657

具体开发票事宜与基建办协商。

- 所投项目清单、制作效果方案及过程、工艺及材料技术规格描述（响应清单）；

格式由投标人自行拟定，可以提供制作效果图。

| 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、北大门 |  |  |  |  |  |
| 门排 | 米 | 13.8+14.2=28 |  |  | 对开 |
| 驱动机构 | 套 | 2 |  |  |  |
| 平开门 | 米 | 1.5×2+1.8=4.8 |  |  | 大门两侧边通道 |
| 2、南大门 |  |  |  |  |  |
| 门排 | 米 | 10.5+10.5=21 |  |  | 两侧主通道 |
| 驱动机构 | 套 | 2 |  |  | 单开 |
| 平开门 | 米 | 1.5×2+1.5×2=6 |  |  | 大门两侧边通道 |
| 3、道闸 | 台 | 3 |  |  | 杆长6米 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 总价 | （大写） |  |  |  | 人民币 |

注：以上数量（尺寸）仅供报价用，结算以实际发生为准。

- 项目实施方案

包括项目施工、以及时间进度人员安排等，具体方案和格式由投标人自行拟定

- 售后服务承诺方案

具体方案和格式由投标人自行拟定

- 投标人提供相近项目案例

以提供的合同复印件为准。（原件备查）

- 法人授权委托书（原件）

法 人 授 权 委 托 书

委托单位：               法定代表人：

地    址：               邮政编码：

受托人姓名：   性别：    出生日期：   年   月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                现 住：

兹委托受托人          代表我参加南京交通职业技术学院组织的（采购编号为：JY201165）的南北大门电动伸缩门项目采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加开标；

2、现场服务承诺补充；

3、对投标文件予以澄清、解释；

4、质疑；

5、签订成交合同；

6、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位  （公章）

法定代表人（签名）

年     月       日

备注：

（1）投标人授权代表须在报价截止时间前持本授权书原件及本人身份证件办理交纳保证金、签名报到、递交报价文件等事宜，报价文件中附授权书复印件。

（2）投标人法定代表人直接参加询价采购的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证及营业执照复印件办理相关手续。

- 其他相关资料

- 企业法人营业执照副本复印件；

- 授权委托人身份证复印件；

- 企业相关资质证书复印件。

4、国家要求的从事该行业必须具有的资质

5、 制造厂商的授权书或被允许作为所投产品代理商或经销商的授权或协议

6、 产品荣获荣誉证书、质检证书

7、 所投产品通过的国际认证

8、 授权厂家或投标人通过的ISO900X认证

9、 投标人的技术工程师获得的相关证书

- 合同条款

合同格式（参考）

甲方: 南京交通职业技术学院

乙方:

甲乙双方根据2011年    月    日政府采购编号JY201165的南北大门电动伸缩门等项目采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、    项目及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点： 采购人指定地点

三、验收：甲方按采购文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：                              ，验收费用由甲方承担。

四、履约保证金：甲乙双方签订合同后，乙方的投标保证金自动转化为合同履约保证金。

五、付款：由甲方按下列程序付款。每次付款在五个工作日内完成。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的 0%。

2、所有项目到位并安装调试结束，正常运行1个月，提交全部报告材料，并通过正式验收，支付至合同金额的 95 %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3、经年检合格使用12个月后支付合同金额的5%。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）成交通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲方：南京交通职业技术学院（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

附件：南北大门电动伸缩门评标办法：

本招标项目的评分取值为百分制。评标委员会对投标文件的评审打分的主要内容和分值范围划分如下：

1、企业状况  5分

（1）企业属于重合同守信用企业的得2分，提供证书原件。

（2）企业通过ISO9001管理体系认证的得1分，提供证书原件。

（3）企业具有AAA资信得1分，提供证书原件。

（4）获市级以上产品荣获荣誉证书的，每个0.5分，最多1分，提供原件。

2、业绩分         10分

投标人提供一年内相近项目的案例（须提供中标通知书或合同的原件备查）。每提供一个得1分，最高得10分。

3、项目组织和人员配备      10分

（1）有完整的施工组织方案得分，施工方法，质量保证措施及验收方案的得7分。不全或不详细酌情扣分。

（2）按照项目组织机构和人员配备是否齐全、较优，投入项目负责人的情况来评价，最高得3分。

4、电动门项目清单、工艺及材料、技术规格描述      25分

（1）货物性能（8分）：招标文件技术要求必须满足，如有一项不满足则扣2分，扣完为止。

（2）提供产品样本情况（3分）:评委根据投标人提供的投标产品彩页图片或实物彩色照片情况，结合谈判文件对产品的技术要求进行打分，最高得3分。未提供者得0分。

（3）设备配置（3分）：评委根据各投标书对投标设备的配置情况（包括规格与材料等）评分。配置最高得3分。其它投标人配置与其缺页的，则在2分的基础上扣0.5分/项，最低得0.5分，无设备配置表的得0分。

（4）技术创新（2分）：在满足基本技术要求基础上，有优于基本技术要求或另增加功能，每项0.5分，最多2分。

（5）常驻机构（2分）：提供南京常驻售后服务机构得2分，未提供者得0分。

（6）质保期（2分）：主要设备免费保修期再延长一个月加0.1分，依此类推，最高得分2分

（7）培训方案（2分）：对比各投标人的培训方案内容进行顺序打分，相邻之间递减0.5分，最高得2分，没有培训方案得0分。

（8）交货期（3分）：以满足招标文件要求的供货期最短的得3分，相邻之间递减0.5-1分，最低得0分。

5、服务承诺。        满分10分。

包含：在设计及施工阶段提供的服务，及其他对学院有帮助的服务。按投标人提供的售后服务及承诺，主要考虑投标人售后服务机构设置、技术人员力量、服务管理制度、服务响应时间、备品备件的优惠供应等在0-10分之间打分。

6、报价分             40分

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40

评标基准价为符合学院采购意图的最低投标报价。