维修方案
此次学校的机床维修共有三台，都是济南一机床生产的J1VMC40MA数控铣床，其中两台采用发那科0imateMC数控系统,另一台采用DASEM-3i数控系统。机床X、Y、Z最大行程分别为900/520/500mm，现需要维修的项目如下：
1号机床（发那科0imateMC系统）：

1、机床罩壳损坏，需要根据机床重新设计、制作、安装机床罩壳及水箱，重新制作的机床防护罩的尺寸为（长*宽*高）：3200*1560*1705mm，水箱的尺寸为（长*宽*高）：3200*1560*350mm，机床罩壳及水箱采用2mm钢板制作，表面采用喷塑处理，防锈、防脱落。
[image: image1.png]ooooo | ooooo
00000 | oogog
ooooo | oooog
0oooo | oogoo
00000 | oogog
ooooo | oooog
0oooo | ooooo

23





2、机床上的冷却系统损坏，将机床的润滑泵进行更换，润滑油路及分配体全部重新排布，润滑泵采用南京秋雨20123系列。
3、机床上的冷却系统损坏，将机床的冷却系统重新排布，包括更换AB-25冷却泵、相关的水管及电磁阀，冷却泵的技术指标如下：功率120W，最高扬程 4米，最大流量25升/分。
4、机床上的照明灯损坏，将照明灯进行更换，采用DC24V供电
5、机床操作面板上的速度选择开关损坏，将选择开关进行更换，并重新接线，选择开关选用浙江红波品牌
6、机床电气控制柜的门锁损坏，将门锁重新更换
7、根据机床防护需要，将机床的X向左右两个不锈钢内防护罩重新制作。防护罩采用不锈钢材质制作，密封好，能防铁屑、防冷却液，防工具的偶然事故对机械部件的伤害，延长机械及其部件的使用寿命
8、机床罩壳更换后，重新连接机床上的电气线路，并进行机电联调，恢复机床的动作。
2号机床（发那科0imateMC系统）：

1、机床罩壳损坏，需要根据机床重新设计、制作、安装机床罩壳及水箱，重新制作的机床防护罩的尺寸为（长*宽*高）：3200*1560*1705mm，水箱的尺寸为（长*宽*高）：3200*1560*350mm，机床罩壳及水箱采用2mm钢板制作，表面采用喷塑处理，防锈、防脱落。


2、机床上的冷却系统损坏，将机床的润滑泵进行更换，润滑油路及分配体全部重新排布，润滑泵采用南京秋雨20123系列。
3、机床上的冷却系统损坏，将机床的冷却系统重新排布，包括更换AB-25冷却泵、相关的水管及电磁阀，冷却泵的技术指标如下：功率120W，最高扬程 4米，最大流量25升/分。
4、机床上的照明灯损坏，将照明灯进行更换，采用DC24V供电
5、机床操作面板上的速度选择开关损坏，将选择开关进行更换，并重新接线，选择开关选用浙江红波品牌

6、机床电气控制柜的门锁损坏，将门锁重新更换
7、根据机床防护需要，将机床的X向左右两个不锈钢内防护罩重新制作。防护罩采用不锈钢材质制作，密封好，能防铁屑、防冷却液，防工具的偶然事故对机械部件的伤害，延长机械及其部件的使用寿命
8、机床罩壳更换后，重新连接机床上的电气线路，并进行机电联调，恢复机床的动作。

3号机床（DASEM-3i）：

1、机床罩壳损坏，需要根据机床重新设计、制作、安装机床罩壳及水箱，重新制作的机床防护罩的尺寸为（长*宽*高）：3200*1560*1705mm，水箱的尺寸为（长*宽*高）：3200*1560*350mm，机床罩壳及水箱采用2mm钢板制作，表面采用喷塑处理，防锈、防脱落。


2、机床上的冷却系统损坏，将机床的润滑泵进行更换，润滑油路及分配体全部重新排布，润滑泵采用南京秋雨20123系列。
3、机床上的冷却系统损坏，将机床的冷却系统重新排布，包括更换AB-25冷却泵、相关的水管及电磁阀，冷却泵的技术指标如下：功率120W，最高扬程 4米，最大流量25升/分。
4、机床上的照明灯损坏，将照明灯进行更换，采用DC24V供电
5、机床操作面板上的速度选择开关损坏，将选择开关进行更换，并重新接线，选择开关选用浙江红波品牌

6、机床电气控制柜的门锁损坏，将门锁重新更换
7、根据机床防护需要，将机床的X向左右两个不锈钢内防护罩重新制作。防护罩采用不锈钢材质制作，密封好，能防铁屑、防冷却液，防工具的偶然事故对机械部件的伤害，延长机械及其部件的使用寿命
8、机床主轴箱运转时有异响，需进行机械大修：更换轴承，重新恢复精度（若主轴损坏价格另计）
9、机床罩壳更换后，重新连接机床上的电气线路，并进行机电联调，恢复机床的动作。

注：如在维修过程中有其他需要更换或维修的部件，价格根据实际情况另计。
