南京交通职业技术学院

消防安全知识学习与考查试卷（教职工）

姓名：           ，单位及部门：                 ，得分：       （80分为合格）

一、判断题（共20道题，每题回答正确得1分，判断错误不得分；A正确，B错误。）

1、消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。(    )

2、岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报火警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救。(    )

3、消防工作的基本原则是：有法必依、违法必究、执法必严。(    )

4、消防工作实行逐级消防安全责任制。 (    )

5、“ ABC 干粉灭火器”的意思是能灭 A 类、B 类和 C 类火灾。(    )

6、实行承包、租赁的企业，应当将消防安全工作责任列入承包或者租赁合同，由承包人或 者承租人负责。(    )

7、距安全出口 1.4米处不得设置门槛、台阶。(    )

8、室内的各类配电箱不应直接安装在可燃或易燃墙面装修材料上，其箱体必须采用不燃材料制成。(    )

9、公共场所内严禁带入和存放易燃易爆物品。(    )

10、电器设备和灯具如高温部位靠近装饰材料(不燃材料除外)，应采取隔热、散热等防火保护措施。(    )

11、发生火灾时要报警，因此报警的对象仅仅是消防队。(    )

12、机关、团体、企业、事业单位应当按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。(    )

13、阻拦报火警或者谎报火警的，处警告、罚款或者十五日以下拘留。(    )

14、任何单位和个人不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。(    )

15、火灾发展通常分为三个阶段：初起、猛烈、熄灭阶段。(    )

16、要做到及时控制和消灭初起火灾，主要是依靠消防队。(    )

17、单位发生火灾时，应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员。(    )

18、单位应当将容易发生火灾、 一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全 有重大影响的部位确定为消防安全重点部位， 设置明显的防火标志， 实行严格管理 。 (    )

19、消防安全重点部位是指在一个单位中火灾危险性大、发生火灾后损失大、伤亡大、影响大的部位。(    )

20、按照有关规定，重点工种人员上岗前，要进行专业培训，使其全面地熟悉岗位操作规程，系统地掌握消防安全知识，通晓岗位消防安全的“四知四会”。(    )

二、单项选择题（共25题，每题选择正确得2分，选择错误不得分）

1、灭火的基本方法是(    )。

A、冷却、窒息、抑制   B、冷却、隔离、抑制

C、冷却、窒息、隔离   D、冷却、窒息、隔离、抑制

2、发生燃烧的必要条件是(    )。

A、可燃物，助燃物  B、可燃物，着火源  C、可燃物，助燃物，着火源

3、设置的灭火器铭牌必须朝(    )。

A、外    B、内    C、左    D、右

4、消防工作贯彻(    )的方针。

A、预防为主，以消防为辅。 B、预防为主，防消结合。

C、谁主管，谁负责。       D、安全第一，预防为主，综合治理。

5、手提式灭火器设置在挂钩、托架上，其顶部离地面高度应小于(    )米。

A 、 2    B、 1     C、 1.5    D、 0、5

6、医院、养老院、寄宿制学校、托儿所、幼儿园等应当加强（   ）防火巡查。

A、夜间  B、白天      C、节日  D、公休日

7、机关、团体、事业单位应当至少(     )进行一次防火检查。

A、每日    B、每月   C、每季度   D、每年

8、消防安全重点单位发生火灾时，应当立即（   ），务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员。

A、报告单位消防安全责任人  B、报告单位消防安全管理人

C、报告消防归口管理部门    D、实施灭火和应急疏散预案

9、自动喷水灭火系统玻璃球洒水喷头公称动作温度68℃时，工作液色标为(   ) 色。

A、橙    B、红    C、黄    D、绿

10、凡是在作业区域的动火作业必须办理 (    )。

A、相关手续    B、许可证   C、特级动火证   D、动火许可证

11、（    ）是导致建筑火灾人员伤亡的最主要原因。

A、火烧      B、烟气     C、恐惧      D、楼房坍塌

12、防雷装置中接地装置的作用是向大地（    ）泄放雷电流，使防雷装置对地电压不至过高。

A、不间断地     B、均匀    C、缓慢     D、间歇地

13、扑灭ABC类火灾应选择（    ）灭火器。

A、泡沫灭火器        B、磷酸铵盐干粉灭火器

C、二氧化碳灭火器    D、水型灭火器

14、消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少(    )进行一次演练，并结合 实际，不断完善预案。

A 、每日    B、每月    C、每季度    D、每半年

15、在火灾过程中，(     )是造成烟气向上蔓延的主要因素。

A、烟囱效应    B、火风压   C、孔洞蔓延     D、水平蔓延

16、扑灭固体物质火灾需用(    )灭火器。

A、BC 型干粉    B、ABC 型干粉   C、泡沫    D、二氧化碳

17、阻拦报火警或者谎报火警的，依照《消防法》可处警告或者 (    )元罚款。

A、100-1000   B、 200-2000   C、500-2000  D 、500-5000

18、使用灭火器扑救火灾时，要对准火焰 (     )喷射。

A、上部     B、中部     C、根部

19、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应(    )。

A、迅速撤离     B、抢救贵重物品     C、组织引导在场群众疏散

20、使用液化气或煤气，一定要养成 ( A )的习惯。

A、先点火、后开气    B、先开气、后点火    C、开气点火同时

21、当打开房门闻到燃气气味时，要迅速 (    )，以防止引起火灾。

A、打开燃气灶具查找漏气部位   B、轻轻打开门窗通风   C、开灯检查

22、烟头中心温度可达 (    )，它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。

A、100~200℃   B、200~300℃   C、700~800℃

23、单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，宣传教育和培训内容应当包括 (    )。

A、消防车通道、消防水源情况    B、重点工种人员应掌握的消防知识

C、报火警、扑救初起火灾和自救逃生的知识

24、举办大型集会、焰火晚会、灯会等具有火灾危险的大型活动 (    )，应当在订立的合同中明确各方的消防安全责任。

A、主办单位和提供场地的单位。     B、承办单位和提供场地的单位。

C、主办单位、承办单位和提供场地的单位。

25、建筑内安全出口、楼梯、疏散通道被封堵、占用，不能立即整改的，消防监督检查发现时，应当（    ）。

A、责令当场改正          B、责令限期改正

C、以重大火灾隐患立案    D、责令停产停业

三、多项选择题（共10题，每题至少2个正确，每题全部回答正确得2分，每题错选1个不得分，少选1个正确答案扣0.5分）

1、机关、团体、企业、事业单位应当履行下列消防安全职责(            )。

A、组织防火检查，及时消除火灾隐患;

B、制定消防安全制度、消防安全操作规程;

C、针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育;

D、按照国家有关规定配置消防设施和器材，设置消防安全标志，并定期组织检验，确保消防设施和器材完好有效;

E、保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。

2、发生停电时(          )。

A、要尽可能用应急照明灯照明；

B、要及时切断处于使用状态的电器电源，即关闭电源开关或拔掉插头；

C、要采用有玻璃罩的油灯；

D、可以用汽油代替煤油或柴油做燃料使用。

3、使用液化石油气时应注意(           )事项。

A、不准倒灌钢瓶，严禁将钢瓶卧放使用;

B、不准在漏气时使用任何明火和电器，严禁倾倒残液;

C、不准将气瓶靠近火源、热源，严禁用火、蒸汽、热水对气瓶加温。

D、不准在使用时人离开，小孩、病残人不宜使用，严禁将气瓶放在卧室使用。

E、不准使用不符合标准的气瓶，严禁私自拆修角阀或减压阀;

4、用干粉灭火器扑救固体物质火灾时，应该(            )

A、将灭火器喷嘴对准火焰根部           B、左右扫射

C、使灭火剂均匀的喷洒在燃烧物的表面   D、直至把火全部扑灭

5、学校配置的基本消防器材有(          )

A、干粉灭火器   B、消防栓    C、二氧化碳灭火器   D、消防车

6、下列（           ）项属于单位组织防火检查的主要内容。

A、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况

B、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况

Ｃ、用火、用电有无违章情况

Ｄ、消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况

Ｅ、防火巡查情况

7、《中华人民共和国消防法》规定：任何单位、个人都有(         )的义务。

A、维护消防安全   B、保护消防设施   C、预防火灾   D、报告火警

8、造成电气火灾的原因有可能是(         )。

A、短路   B、过负荷   C、电热器具使用不当   D、漏电

9、如果睡觉时被火灾烟气呛醒，在条件允许的情况下，正确的做法是(      )。

A、迅速将门窗打开

B、在逃出门之前将着火房间的门窗关好

C、将毛巾淋湿后捂住口鼻，迅速弯腰低姿跑到安全区域

D、躲在床底下，等待消防队前来救援

10、消防部门在消防监督检查时发现具有(          )情形之一的，应当确定为火灾隐患。

Ａ、影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的

Ｂ、消防设施不完好有效，影响防火灭火功能的

Ｃ、擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的

Ｄ、在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆化学物品，不能立即改正的

Ｅ、不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的

四、主观题（10分）

- 运用所掌握的消防知识，列举你所在工作环境中的消防安全隐患，并详细描述消防安全隐患所在的地点和部位。（不是消防安全隐患的不得分）