# 南京交通职业技术学院

# 招标文件

项目名称：长风桥挡土墙修复与河道整治工程

项目编号：JY201201号

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二〇一二年一月十一日

- 报价一览表

学  院 采 购 投 标 报 价 单

采购编号：JY201201                                                     金额单位：万元

| 分包 | 项 目 | 采购要求 | 工期要求 | 预算 | 投标报价 | 投标人工期 | 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 长风桥挡土墙修复与河道整治工程 | 见附件 | 自学院发出中标通知书后50日内达到竣工验收标准。 | 15 |  |  | 后勤管理处 |
| 报价合计 | 人民币（大写）: 拾 万 仟 佰 拾 元整 ￥： |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上报价不得突破预算,并应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容（施工过程中所有相关税费）。投标报价的有效期为30天。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：                                                                   授权代表（签字）

附件：长风桥挡土墙修复与河道整治工程项目

工程方案及工程量清单

一、工程概况

由于夏季河水冲刷，使桥下河道被冲刷了一个深坑（宽约12M，长约15M，深约3M）。河道东面原有毛石挡土墙受到河水冲刷，局部地段地基被冲跨，致使上部毛石挡土墙坍塌，已经影响了桥柱的安全。

二、工程方案

1、围堰.挖槽引水：在挡土墙上游修筑简易围堰，阻挡上游流水，沿河道西侧开凿一条流水沟，保证流水顺利通过施工段。

2、坑塘抽水：为了确保工程质量，将被冲刷的坑塘内的水抽干。

3、抛石挤淤：由北向南用毛石一次性抛下至原河床面负一米，抛石过程中毛石需相互密实，发现有空洞处必须用碎石填满，抛石面要用碎石找平，压实。

4、浆砌毛石河床：M5水泥砂浆砌毛石河床，厚70CM。

5、C30砼浇河床：浆砌毛石面浇C30砼，厚30CM。

6、原有毛石墙拆除：原有毛石挡土墙因破损要拆除，包括基础

7、新砌毛石挡土墙：M5水泥砂浆砌毛石墙。基础挖至河床面负1M深.宽1.8m，用浆砌毛石至基槽边，基槽空隙用水泥砂浆填满。毛石墙墙身高度为4m，墙身下底厚2m，墙顶厚1m。墙面水泥砂浆做凸缝，墙顶浇10cm厚. C30 砼压顶，1：2水泥砂浆粉刷。

８.河道土方挖运：河道西桥头两侧土堆，严重影响河水流向，影响对岸石墙的牢固，要将此处土堆挖除；挖除的土可以填运到东岸河岸低洼部位。

三、工程量清单

长风桥段河道整修及毛石挡土墙工程量清单

| 序号 | 工程名称及计算公式 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围堰.挖流水沟槽 | 项 | 1 | 简易围堰，以方便施工为准，施工单位自行制定方案，自主报价 |  |
| 2 | 坑塘抽水 | 项 | 1 | 挡土墙下坑塘内抽水，含施工期间所有抽水费用 |  |
| 3 | 抛石挤淤 | M3 | 250 | 抛石填实淤泥，空洞部位用碎石填实 |  |
| 4 | 浆砌毛石河床 | M3 | 100 | M5浆砌毛石河床，留20cm高石笋做连接 |  |
| 5 | C30砼浇河床 | M3 | 100 | 浆砌面浇注c30自拌混凝土 |  |
| 6 | 原有毛石墙拆除 | M3 | 60 | 原有墙体拆除，基础全部挖除 |  |
| 7 | M5水泥砂浆砌毛石挡土墙 | M3 | 250 | M5水泥砂浆浆砌毛石挡土墙，含墙后土方夯填、墙面做凸缝、细石混凝土压顶、粉刷。 |  |
| 8 | 河道土方挖运 | M3 | 800 | 原有突出部分强风化石机械挖运。 |  |

投标报价及其他要求：

请投标人认真测算，项目实施过程中所需的招标文件中未列出的相关辅助材料和其他一切费用应由投标人在报价时一并考虑，固定单价，以实际发生数量进行结算。

- 投标人须知

1、投标人参加本项目的报价，即被认为接受了本采购文件的所有条款和规定。

2、投标人应认真审阅本采购文件，并对自身的工作负责，投标报价一经学院确认，合同即以成立，投标人必须无条件履约。

3、投标人报价后如果违约，其投标保证金将不予退还，并按照有关规定进行处罚。

4、投标人必须具有独立法人资格，有能力提供本次项目采购、并能提供相应的技术及服务，且具有良好的财务状况和商业信誉并具有安全生产许可证；否则其递交的投标文件无效。投标人可以在开标前规定时间到学院，同项目负责人联系看现场事宜。

5、报价投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《招投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格投标人，其投标文件无效。

6、投标单位具有土建施工工程二级及以上资质。（开标时提供的原件）；

7、投标单位需提供2010年以来具有1个不少于100立方米挡土墙工程业绩。

- 报价须知(请投标人务必认真阅读)：

1、投标人参加采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、关于报价：上述货物均应以人民币报价，金额单位万元，保留两位小数，单价和总价应包括施工过程中、售后服务等相关的所有费用。

3、每个分项只能有一个报价，不接受有选择的报价。投标人须对各分包的全部内容进行报价，否则报价无效。投标人的报价不得超过采购预算，否则报价无效。上述工程的完工时间由投标人根据自身情况填报（至少满足学院最迟工期时间的要求）。

4、报价文件应当包括：

①报价一览表；

②所投项目详细清单、施工过程、工艺及材料技术规格描述（响应清单）；

③项目实施方案；

④售后服务承诺（书面材料，格式自定）；

⑤相近项目的案例；

⑥法人授权委托书原件（格式见附页）；

⑦企业相关资质证明材料（营业执照复印件、企业相关资质证书复印件等）；

⑧资格证明文件及其他材料。

7、采购文件数量及密封要求：上述材料壹式叁份，正本壹份，副本贰份，装订后密封并加盖投标单位公章。未按要求提供，将不予授标。

8、投标文件截止时间： 2012年1月18日9：30（北京时间），截止时间后，学院将拒绝投标人的投标报价。投标人必须在报价截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交投标文件以及其它招标所规定的应在投标截止时间前完成的事项。

9、开标地点及要求：南京市江宁区科学园龙眠大道629号大学生活动中心115会议室，开标时请法定代表人持本人身份证件和营业执照复印件参加，或授权代表持本人身份证件和法人授权委托书原件参加。

10、投标保证金要求：

10.1、投标保证金为： 叁仟元整，请在签名报到前递交有效银行本票或汇票，不接受转帐、现金、转帐支票或其他形式的保证金。未提交或未按要求提交报价保证金的投标报价将被拒绝。

10.2、成交投标人的投标保证金将自动转为履约保证金,在其工程交付使用、用户单位验收合格后五个工作日内无息退回；非成交投标人的报价保证金将在投标活动结束后五个工作日内无息退回。

10.3、发生下列情况之一,投标保证金将不予退回:

10.3.1、开标开始后投标人撤回其报价的；

10.3.2、成交后不按通知规定的时间、地点与采购人签订合同的。

11、开标与评标

本项目报价方式为:一次报价。

评（议）标原则:详见附件。

采购方不接受不符合招标文件要求的投标书。

确定中标投标人由评标小组进行。评标小组由采购单位代表、物资采购管理办公室和相关专家共三人以上单数组成。

11.1学院将仅对确认为符合投标文件要求的报价进行评价和比较。

11.2对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，学院有权要求予以澄清。

11.3合同将授予符合招标文件条件并对学院最为有利的投标人。

11.4学院有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

11.5学院可以接受报价项目中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变采购的数量。

11.6学院评定中标后，立即发出成交通知，此后成交人应依时与买方签约。

评标小组判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。当出现投标投标人不足三家或其他特殊情况时，由评标小组集体研究处理方法。

12、验收及付款原则：验收由后勤管理处组织进行；付款由后勤管理处按学院采购资金支付的有关程序执行。

13、本次采购联系人：本项目由李晓旭、孙兴伟负责，业务咨询电话为025-86115873，技术咨询电话：孙兴伟 电话为025-86115047有关采购的事务和本项目的补充公告敬请关注学院网站发布的信息（网址：www.njci.cn），传真86115873。

14、有关开票信息

名称：南京交通职业技术学院

纳税人识别号：320121466001961

地址、电话：江宁区科学园龙眼大道629号 025-86115019

开户行及帐号：南京银行江宁支行 01780120540000657

具体开发票事宜与基建办协商。

- 所投项目清单、施工过程、工艺及材料技术规格描述（响应清单）；

格式由投标人自行拟定，可以提供制作效果图。

- 项目实施方案

包括项目施工、以及时间进度人员安排等，具体方案和格式由投标人自行拟定

必须提供项目负责人名单及其相关证书，施工过程中，不得变更项目负责人。

- 售后服务承诺方案

具体方案和格式由投标人自行拟定

- 投标人提供相近项目案例

以提供的合同复印件为准。（原件备查）

- 法人授权委托书（原件）

法 人 授 权 委 托 书

委托单位：               法定代表人：

地    址：               邮政编码：

受托人姓名：   性别：    出生日期：   年   月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                现 住：

兹委托受托人          代表我参加南京交通职业技术学院组织的（采购编号为：JY201201）的长风桥挡土墙修复与河道整治工程项目采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加开标；

2、现场服务承诺补充；

3、对投标文件予以澄清、解释；

4、质疑；

5、签订成交合同；

6、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位  （公章）

法定代表人（签名）

年     月       日

备注：

（1）投标人授权代表须在报价截止时间前持本授权书原件及本人身份证件办理交纳保证金、签名报到、递交报价文件等事宜，报价文件中附授权书复印件。

（2）投标人法定代表人直接参加询价采购的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证及营业执照复印件办理相关手续。

- 其他相关资料

- 企业法人营业执照副本复印件；

- 授权委托人身份证复印件；

- 企业相关资质证书复印件。

- 合同条款

合同格式（参考）

甲方: 南京交通职业技术学院

乙方:

甲乙双方根据2011年    月    日采购编号JY201201的长风桥挡土墙修复与河道整治工程项目采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、    项目及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点： 采购人指定地点

三、验收：甲方按采购文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：                              ，验收费用由甲方承担。

四、履约保证金：甲乙双方签订合同后，乙方的投标保证金自动转化为合同履约保证金。

五、付款：由甲方按下列程序付款。每次付款在五个工作日内完成。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的 0%。

2、所有项目施工结束提交全部报告材料，并通过正式验收，支付至合同金额的 95 %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3、经合格使用12个月后支付合同金额的5%。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）成交通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲方：南京交通职业技术学院（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

附件：长风桥挡土墙修复与河道整治工程评标办法：

本招标项目的评分取值为百分制。评标委员会对投标文件的评审打分的主要内容和分值范围划分如下：

1、企业状况                                     满分5分

2、业绩分                                       满分10分

3、项目组织和人员配备                           满分10分

4、项目清单、施工过程、工艺及材料技术规格描述   满分15分

5、后期服务承诺。                               满分10分。

6、报价分                                       满分50分

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*50

评标基准价为符合学院招标意图的最低投标报价。